Контрольные рейтинги по дисциплине "Перспектива" для студентов 1 курса дневной формы получения образования

Составитель: преподаватель Кулапина С.С.

Контрольный рейтинг №1. Перспектива прямых частного положения

Построить перспективу группыпрямых частного положения. При построении использовать правила:

- изображения прямых частного положения в перспективе (определите, какие отрезки прямых занимают частное положение: перпендикулярно картине, параллельно картине, под углом 45° к картине);

- определения положения точки принадлежащей прямой в перспективе (чтобы определить положение точек в перспективе, следует провести через нее на заданной предметной плоскости две прямые частного положения и найти их в перспективе).

Контрольный рейтинг №2. Перспектива плоских геометрических фигур

Построить перспективу группы плоских геометрических фигур. При построении использовать правила:

- изображения прямых частного положения в перспективе (определите, какие отрезки занимают частное положение: перпендикулярно картине, параллельно картине, под углом 45° к картине);

- определения положения точки в перспективе (чтобы определить положение точек в перспективе, следует провести через нее на заданной предметной плоскости две прямые частного положения и найти их в перспективе);

- любая фигура в перспективе строится после определения ее вершин; перспектива окружности строится с помощью описанного вокруг нее квадрата.

Контрольный рейтинг №3. Способ архитекторов

Построить перспективу арки по заданному плану и фасаду, используя способ архитекторов.

Линию горизонта выбрать выше верхней точки объекта на 20 мм. Нанести на плане положение точки зрения и определить точку схода. Картину расположить проходящей через правый нижний угол параллельно диагонали объекта. Главный луч pz выбрать равным 1,5-1,7 диагонали плана. При выполнении перспективы все размеры увеличить в 2 раза.