Графические работы по перспективе

для студентов заочной формы получения образования

Все работы выполнить на чертежной бумаге формата А3 и сшить в папку с титульным листом. На чертеже сохранить все линии построения. Размеры не наносить.

Графическая работа №1. Перспектива плоских геометрических фигур

Построить перспективу группы плоских геометрических фигур. При построении использовать правила:

- изображения прямых частного положения в перспективе (определите, какие отрезки занимают частное положение: перпендикулярно картине, параллельно картине, под углом 45° к картине);

- определения положения точки в перспективе (чтобы определить положение точек в перспективе, следует провести через нее на заданной предметной плоскости две прямые частного положения и найти их в перспективе);

- любая фигура в перспективе строится после определения ее вершин;

- перспектива окружности строится с помощью описанного вокруг нее квадрата.

Графическая работа №2. Перспектива паркета

Построить перспективу паркета с прямоугольными плитками. Для построения перспективы паркета использовать масштабные точки.

Графическая работа №3. Перспектива геометрических тел

Построить перспективу геометрических тел. Масштаб 1:1

В качестве условия вычертить горизонтальную проекцию на совмещенной предметной плоскости. Строить перспективу с использованием масштабной шкалы высот. Построить собственные и падающие тени от искусственного источника света, задав точечный источник света и его проекцию. Учесть, что падающая тень темнее собственной.

Графическая работа №4. Перспектива интерьера

На отдельном листе задать фасад и план интерьера (обязательно включить дверной или оконный проем). Главный луч зрения выбрать равным диагонали плана. Построить фронтальную перспективу интерьера, используя способ следа луча.

Графическая работа №5. Перспектива арки

Построить перспективу арки по заданному плану и фасаду, используя способ архитекторов.

Линию горизонта выбрать выше верхней точки объекта на 20 мм. Нанести на плане положение точки зрения и определить точку схода. Картину расположить проходящей через правый нижний угол параллельно диагонали объекта. Главный луч PZ выбрать равным 1,5-1,7 диагонали плана. При выполнении перспективы все размеры увеличить в 2 раза. Построить собственную и падающую тень при естественном освещении (солнце расположено сбоку от зрителя, солнечные лучи параллельны плоскости картины и наклонены к предметной плоскости под произвольным углом).