Графические работы по перспективе для студентов дневной формы получения образования. 2020-2021 учебный год.

Все работы выполнить на чертежной бумаге формата А4 и А3 и сшить в папку с титульным листом. Рамки начертить. Штамп (основная надпись) не нужно. На чертежах сохранить все линии построения. Размеры не наносить. На каждом листе в нижнем правом углу подписать фамилию. Высота шрифта 5 или 7.

Графическая работа №1. Перспектива угла

На одном листе выполнить чертеж перспективы угла и перспективу угла комнаты, с квадратной плиткой на полу, задав совмещенную точку зрения. Строить перспективу плитки с использованием масштабных точек.

Графическая работа №2. Перспектива геометрических тел

Построить перспективу геометрических тел. Масштаб 1:1

В качестве условия вычертить горизонтальную проекцию на совмещенной предметной плоскости. Строить перспективу с использованием масштабной шкалы высот. Построить собственные и падающие тени от искусственного источника света, задав точечный источник света и его проекцию. Учесть, что падающая тень темнее собственной.

Графическая работа №3. Тело вращения

Построить перспективу тела вращения. Линию горизонта выбрать произвольно. При выполнении перспективы все размеры увеличить в 2 раза.

Графическая работа №4. Перспектива интерьера

Задать фасад и план интерьера (обязательно включить дверной или оконный проем). Главный луч зрения выбрать равным диагонали плана. Построить фронтальную перспективу интерьера, используя способ следа луча.

Графическая работа №5. Способ архитекторов

Построить перспективу арки по плану и фасаду, используя способ архитекторов.

Линию горизонта рекомендуется выбрать выше верхней точки объекта на 20 мм. Нанести на плане положение точки зрения и определить точку схода. Картину расположить проходящей через правый нижний угол приблизительно параллельно диагонали объекта. Главный луч PZ выбрать равным 1,5-2 диагонали плана. При выполнении перспективы все размеры увеличить в 2 раза. Построить собственную и падающую тень при естественном освещении (солнце расположено сбоку от зрителя, солнечные лучи параллельны плоскости картины и наклонены к предметной плоскости под произвольным углом).

Графическая работа №6. Способ опущенного плана

Построить перспективу лестницы по плану и профилю, используя способ опущенного плана. Главный луч PZ выбрать равным 1,5-2 диагонали плана. Высоту линии горизонта рекомендуется задать равной 1,5 высоты лестницы.

Графическая работа №7. Способ сетки

Построить перспективу изображения, состоящего из кривых линий заключив его в квадратную сетку.

Графическая работа №8. Творческая работа

Выполнить творческую работу: элементы интерьера, парка, детской площадки, городских и сельских улиц, зданий, угловой интерьер и др.

Графическая работа №9 Перспектива отражений в зеркальной плоскости

Построить перспективу отражений, используя основные теоретические положения при построении отражений в зеркальной плоскости.

Графическая работа №10 Перспективный анализ картины художника

Подобрать репродукцию с картины известного художника и сделать графическое изображение элементов картины